OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

„Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku z garażami, pełniącego funkcję usługową  społeczno-kulturalną wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza z przeznaczeniem na cele użytkowe 
na działkach nr ew. 309, 310, 311, 312 i 858 
w miejscowości Kopcie gm. Dzikowiec”

## DANE OGÓLNE

Przedmiotem opracowania jest budynek socjalno-usługowy zlokalizowany w miejscowości Kopcie, gm. Dzikowiec na działkach 309, 310, 311, 312, 858.

Poniżej  przedstawiono  ogólny  zakres  czynności  i  robót  budowlanych  związanych                z przedmiotową inwestycją:

- Przebudowa budynku w celu dostosowania go do nowej funkcji użytkowej,

- Wymiana konstrukcji dachu wraz z pokryciem,

- Rozbiórka część budynku,

- Rozbudowa budynku z uwzględnieniem nowych fundamentów, ścian nośnych oraz stropu;

- Adaptacja pozostałej po rozbiórce części nieużytkowego poddasza na cele usługowo-socjalne.

Szczegółowy opis planowanych robót instalacyjnych znajduje się w stosownych opracowaniach branżowych.

## PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta między Inwestorem a jednostką projektową RID-kon Rafał Janowski;

Inwentaryzacja techniczna budynku (opracowana przez RID-kon Rafał Janowski);

Ekspertyza techniczna stanu technicznego przedmiotowego budynku;

Projekt architektoniczny opracowany równolegle przez biuro „Architektoniczna Pracownia Projektowa. Jerzy Lewosiuk”

Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualne normy i normatywy techniczne.

- Normy dotyczące dokumentacji:

PN-88/B-01040. Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne.

PN-88/B-01041. Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.

PN-88/B-01042. Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane.

- Normy dotyczące obciążenia budowli:

PN-82/B-02000:1982. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

PN-82/B-02001:1982. Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.

PN-82/B-02003. Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.

PN-80-B-02010-Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie śniegiem

PN- 82/B-02011:1997/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem.

PN-88/B-02014. Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem.

- Normy dotyczące obliczeń statycznych:

PN-81/B-03020:1981.Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03002:2007. Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczenia.

PN-84/b-03264:1999. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne           i projektowanie.

PN-B-03150:2000 „Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

## OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE

Szczegółowe założenia, zestawienia obciążeń i wartości sił przedstawiono w opisie technicznym projektu budowlanego konstrukcji.

Obliczenia statyczne i wymiarowanie przekrojów jak i niezbędnego zbrojenia stropów wykonano w programie PLATO 4.0. Wyniki przedstawiono w rysunkach konstrukcyjnych.

Obliczenia statyczne i wymiarowe przekrojów jak i niezbędnego zbrojenia podciągów, belek              i słupów wykonano w programie KONSTRUKTOR 13. Wyniki i zbrojenie przedstawiono                   w rysunkach konstrukcji.

## OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU

Fundamenty – projekt zakłada konstrukcję fundamentów bezpośrednich składających się ze stóp i ław fundamentowych miejscowo spiętych ściągami tworzących ruszt.

Ławy o przekroju 75x40 cm należy wykonać jako ciągłe żelbetowe, zbrojone prętami głównymi i strzemionami ze stali A IIIN (jak na rysunkach wykonawczych) z betonu                               C 20/25 S3 W8 formowane w deskowaniu systemowym z zachowaniem otuliny zbrojenia betonem c=3,0 cm.

Przy istniejącym budynku po wykonaniu odkrywek ław garażu przeznaczonych do pozostawienia ławy należy wykonać odcinkowo (uciąglając zbrojenie) z zachowaniem bezpieczeństwa konstrukcji budynku istniejącego. Ławy na odcinku z budynkiem istniejącym należy od siebie oddylatować min. 5 cm styropianu EPS 100.

Stopy fundamentowe, żelbetowe o przekroju 125x125x40 z betonu C 20/25 S3 W8 należy zbroić prętami głównymi w formie siatki dołem i formować w deskowaniu systemowym                        z zachowaniem otuliny c=3,0 cm.

Ściągi spinające fundamenty i stopy słupów wykonać w technologii ław fundamentowych zbrojonych prętami głównymi 4Ø12 i strzemionami Ø8 co 30 cm.

Pod fundamenty należy rozłożyć beton podkładowy C8/10 gr. 10 cm bezpośrednio po wykonaniu wykopów fundamentowych zapewniając równocześnie zabezpieczenie wykopu przed ewentualnymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (rozmakanie dna wykopu).

Zgodnie z opracowaną geologią grunty nośne występujące na rzędnej posadowienia są to piaski drobne i średnie w związku z tym nie przewiduje się prowadzania dodatkowych podkładów z kruszywa pod beton podkładowy.

Ściany, słupy i rdzenie części podziemnej – projekt zakłada wykonanie monolitycznych betonowych i żelbetowych ścian i słupów części podziemnej.

Ściany fundamentowe wykonać w osiach ław fundamentowych z betonu C 20/25 S3 W8     w deskowaniu systemowym gr 25 cm i  40 cm (jak na rysunkach konstrukcji).

Podziemne części słupów i rdzeni wykonać jako żelbetowe z betonu C 20/25 W8 i zbroić prętami głównymi i strzemionami (zgodnie z rysunkami konstrukcji). Pręty główne mocować do ław i stup fundamentowych z wykorzystaniem wytyków pod słupy uprzednio w nich wykonanych. Wytyki w każdym przypadku powinny zapewniać zakład z prętami głównymi  min. 40Φ pręta głównego. Wytyki słupów i rdzeni powinny mieć co najmniej 20 cm odgięcia poziomego pod kątem 90o kotwionego w stopie lub ławie. Otulina zbrojenia słupów c=3.0 cm.

Wszystkie elementy podziemne należy izolować powłokami bitumicznymi lub bitumiczno-kauczukowymi zapewniając grubość izolacji przeciwwilgociowej min. 2 mm. Roboty wykonać zgodnie z zaleceniami technologii producenta.

Dla zredukowania podciągania kapilarnego wód w słupach i rdzeniach żelbetowych zaleca się wykonanie tuż przed betonowaniem (mokre na mokre) podlewek gr.1-2 cm w spodniej części słupa lub rdzenia z gotowej zaprawy montażowej wodoodpornej.

Ściany nadziemia:

- ściany zewnętrzne osłonowe – mur z bloczków z betonu komórkowego kl. 500 (np. Ytong PP3/0,5) grubości 24 cm. Gęstość 500 kg/m3. Ściany wznoszone na zaprawie do cienkich spoin. Wytrzymałość obliczeniowa muru na ściskanie fd = 1,12 MPa. Klasa wykonania A.

- ściany wewnętrzne nośne–ścianki z bloczków z betonu komórkowego kl. 500 (np. Ytong PP3/0,5)  grubości 24cm. Gęstość 500 kg/m3. Ściany wznoszone na zaprawie do cienkich spoin. Wytrzymałość obliczeniowa muru na ściskanie fd = 1,12 MPa. Klasa wykonania A.

- ściany działowe–ścianki z bloczków z betonu komórkowego (np. Ytong PP3/0,5)grubości 12cm. Gęstość 500 kg/m3. Ściany wznoszone na zaprawie do cienkich spoin. Wytrzymałość obliczeniowa muru na ściskanie fd = 1,12MPa. Klasa wykonania A.

W trakcie murowania ścian osadzić nadproża okienne i drzwiowe prefabrykowane, systemowe zgodnie z zaleceniami producenta i dostawcy elementów murowych

Przy murowaniu zapewnić wiązania podłużne muru oraz przewiązania poprzeczne poprzez pozostawienie strzępi dla uciąglenia muru.

Ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne na każdej kondygnacji zwieńczyć wieńcem żelbetowym zbrojonym prętami głównymi 4Ø12 i strzemionami Ø6 co 25 cm.

Pod pierwszą warstwę muru układać izolację poziomą z 2x papy podkładowej SBS na welonie szklanym układanej na sucho. Na tak przygotowanej warstwie izolacji ułożyć zaprawę cementową gr. ok. 2 cm na wycisk zapewniając wyrównanie podłoża pod pierwszą warstwę murową.

Nadproża – prefabrykowane, systemowe - minimalne oparcie 20 cm lub 25 cm po każdej ze stron oraz żelbetowe monolityczne zbrojone podłużnie dołem i górą oraz poprzecznie strzemionami – wg rys. konstrukcyjnych. . Dopuszcza się wykonanie nadproży wylewanych na mokro o przekroju grubości ściany i wysokości 25 cm z betonu C 20/25 S3 zbrojonego prętami głównymi 4Ø12 i strzemionami Ø6 co 25 cm.

Beton C20/25, stal A-IIIN.

Klatka schodowa - biegi klatki schodowej wraz z podestem i spocznikiem wykonać jako monolityczne, żelbetowe wylewane na budowie z betonu C20/25 S3 w deskowaniu systemowym zbrojone prętami głównymi Ø12 i rozdzielczymi zgodnie z rysunkami konstrukcji. Zapewnić oparcie biegu poprzez wieniec w ścianach nośnych klatki schodowej oraz uciąglenie zbrojenia głównego z płytą stropu przy podeście.

Ściany klatki schodowej wykonać z bloczków komórkowych zgodnie z opisem „ściany nadziemia”.

Beton C20/25, stal A-IIIN.

Słupy nadziemia – żelbetowe monolityczne o przekroju kwadratowym 25x25cm lub średnicy Ø25cm z betonu C25/30 S3 (parter), C20/25 S3 (poddasze) wylewane w deskowaniu systemowym i zbrojone prętami głównymi i strzemionami zgodnie z rysunkami konstrukcji stalą AIIIN.

Przy przejściach przez stropy zapewnić odpowiednie zakłady (min. 40d) zbrojenia dla kondygnacji powyżej z postaci prętów uciąglonych o odgięciu i długości jak na rysunkach konstrukcji.

Rdzenie nadziemia– żelbetowe monolityczne formowane w murze poprzez obustronne deskowanie zamykające.

- rdzenie oznaczone na rysunkach konstrukcji jako „R.0” zbroić podłużnie 4Ø16, poprzecznie strzemionami Ø6 co 20 cm a w strefie podporowej (na odcinku 60cm od spodu rdzenia) Ø6 co 10cm.

- rdzenie „R.1” zbroić podłużnie 4Ø12, poprzecznie strzemionami Ø6 co 18 cm a w strefie podporowej (na odcinku 60cm od spodu rdzenia) Ø6 co 9cm.

- pozostałe rdzenie (o innym symbolu) zbroic zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego konstrukcji.

Beton rdzeni parteru C25/30, beton rdzeni poddasza C20/25, stal A-IIIN.

Stropy – strop żelbetowy, monolityczny wylewany na mokro z betonu C25/30 S3 zbrojonego prętami Ø12 jednokierunkowo lub krzyżowo z prętami utwierdzenia w górnej części nad podporami (zgodnie z rysunkami konstrukcji) w deskowaniu systemowym.

Płyty stropowe deskować wspólnie z belkami i wieńcami przynależnymi do stropu danej kondygnacji zapewniając otulinę zbrojenia 2 cm dla prętów głównych.

Zapewnić właściwe podstęplowanie deskowania płyty tak by po wprowadzeniu mieszanki betonowej nie doszło do osiadania stępli a tym samym deformacji płaszczyzny stropu.

Zaleca się szczególna pielęgnację betonu w zależności od pory roku i warunków atmosferycznych panujących podczas jego wykonania zgodnie z normą PN-EN 206 oraz wiedzą techniczną.

Belki – żelbetowe monolityczne. Belki żelbetowe wymiarowane jako przekroje prostokątne lub teowe z uwzględnieniem współpracy z płytą żelbetową. Zbrojenie podłużnie dołem i górą oraz poprzecznie strzemionami zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego konstrukcji. Beton belek nad parterem C25/30, beton płatwi żelbetowych C20/25, stal A-IIIN.

Wieńce– żelbetowe monolityczne o przekroju prostokątnym. Zbrojenie wieńca ciągłe             z 4prętów Ø12, poprzecznie strzemiona Ø6 co 25 cm. Zakłady i zagięcia prętów podłużnych długości min. 50 cm. Beton C20/25, C25/30, stal A-IIIN.

Konstrukcja dachu – zakłada dach o nachyleniu poszczególnych połaci 33°, 35°                   w połaciach głównych wykonany w konstrukcji tradycyjnej krokwiowo-płatwiowej z drewna litego klasy C 27 dla krokwi i elementów drewnianych oraz żelbetowych dla płatwi i wieńców ścian.

Oparcie konstrukcji dachu z uwagi na znaczne rozpiętości wynikające z rozkładu pomieszczeń zaprojektowano na ścianach zewnętrznych i żelbetowych płatwiach o przekroju 25x35 cm opartych na ścianach i słupach wewnętrznych z godnie z rysunkami konstrukcji.

Dodatkowo w segmencie 1-2 B-E z uwagi na znaczącą długość krokwi i przekroczenia SGN zaprojektowano dodatkowe podparcie poprzez płatew drewnianą na stolcach o przekrojach 12x12 cm. Konstrukcja ta stanowić będzie równocześnie podkonstrukcję pod ściankę z płyt GK zamykającą przestrzeń skośną dachu.

Z uwagi na walory estetyczne elewacji  projekt konstrukcji dachu przewiduje przewieszenie murłaty opartej na płatwi P3 na odcinku 2,0m. Na tym odcinku murłatę należy wzmocnić poprzez zespolenie jej z profilem teowym T120x120x13 w sposób pokazany na rysunku konstrukcji.

Krokwie w rozstawie co 90 cm spoczywać będą na murłatach o przekroju 14x14 zakotwionych poprzez kotwy mechaniczne w wieńcach ścian i płatwiach pośrednich w rozstawie co 180 cm. Krokwie mocowane będą do murłat za pomocą wkrętów Ø8x300 mm oraz obustronnym złączem systemowym typu krokiew-murłata.

Krokwie koszowe o przekroju 20x16 cm rozpiąć pomiędzy ścianami zewnętrznymi żelbetowymi płatwiami pośrednimi i węzłem kalenicowym (zejście się krokwi koszowych). Krokiew koszową oznaczoną Kk3 należy wzmocnić poprzez nabicie od spodu (strefa rozciągana) systemowej taśmy perforowanej 80x2.0 mm zgodnie z opisem na rysunku konstrukcji.

Dla więźby przewidziano złącza ciesielskie typowe wykonywane na budowie jako złącza wzdłużne, poprzeczne, wrębowe, narożne gwoździowane jedno i dwucięte, złącza na płytki kolczate i blachy systemowe zgodne z normą PN-B-03150:2000 i sztuką budowlaną.

Dylatacje - zaprojektowano dylatacje oddzielającą nowe segmenty od istniejącego garażu. Dylatacje elementów przejściowych (warstwa wylewki betonowej) wykonać przy wykorzystaniu listwy dylatacyjnej.

## WARUNKI GRUNTOWO - WODNE I POSADOWIENIE BUDYNKU

- warunki gruntowe – zgodnie z opinią geotechniczną zamieszczoną w niniejszym opracowaniu wykonaną przez  mgr inż. Rafała Janowskiego, warunki gruntowe określa się jako proste;

- kategoria geotechniczna obiektu – I;

- posadowienie budynku na ławie fundamentowej. Beton C 20/25 W8, stal zbrojeniowa  A – IIIN.

## MATERIAŁY

- beton konstrukcyjny elementów wylewanych – klasa C 20/25 S3, C25/30 S3, W8

klasa ekspozycji betonu:

- XC1 – fundamenty, strop, belki stropowe i słupy wewnętrzne, rdzenie oraz wieniec śc. wew.

- XC4, XF1 – rdzenie żelbetowe oraz wieniec śc. zew., belki i słupy zewnętrzne

- XC4, XF3 – strop balkonu

- beton wyrównawczy - klasa C8/10,

- stal zbrojeniowa A–IIIN,

- bloczki z betonu komórkowego kl.500 gr. 12 cm i 24 cm,

- zaprawa do cienkich spoin do bloczków z betonu komórkowego.

Projektant:						Sprawdzający:

mgr inż. Rafał Janowski					inż. Edward Kołodziejski