ZESTAWIENIE DREWNA

| Zestawienie drewna konstrukcyjnego |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa elementu | Wymiary [cm] h x s | Długość L [m] | Długość L+30cm [m] | Ilość [szt.] | Długość całkowita [m] | Masa drewna [m3] |
| Krokwie |  |  |  |  |  |  |
| K-1 | 20x8 | 8,91 | 9,21 | 26 | 239,55 | 3,83 |
| K-2 | 20x8 | 4,35 | 4,65 | 6 | 27,88 | 0,45 |
| K-3 | 20x8 | 2,77 | 3,07 | 6 | 18,43 | 0,29 |
| K-4 | 20x8 | 8,24 | 8,54 | 1 | 8,54 | 0,14 |
| K-5 | 20x8 | 6,14 | 6,44 | 1 | 6,44 | 0,10 |
| K-6 | 20x8 | 4,07 | 4,37 | 1 | 4,37 | 0,07 |
| K-7 | 20x8 | 1,98 | 2,28 | 1 | 2,28 | 0,04 |
| K-8 | 20x8 | 8,34 | 8,64 | 1 | 8,64 | 0,14 |
| K-9 | 20x8 | 6,25 | 6,55 | 1 | 6,55 | 0,10 |
| K-10 | 20x8 | 4,16 | 4,46 | 1 | 4,46 | 0,07 |
| K-11 | 20x8 | 2,08 | 2,38 | 1 | 2,38 | 0,04 |
| K-12 | 20x8 | 5,95 | 6,25 | 2 | 12,49 | 0,20 |
| K-13 | 20x8 | 4,85 | 5,15 | 2 | 10,29 | 0,16 |
| K-14 | 20x8 | 3,75 | 4,05 | 2 | 8,10 | 0,13 |
| K-15 | 20x8 | 2,65 | 2,95 | 2 | 5,90 | 0,09 |
| K-16 | 20x8 | 1,55 | 1,85 | 2 | 3,70 | 0,06 |
| K-17 | 20x8 | 0,49 | 0,79 | 2 | 1,58 | 0,03 |
| K-18 | 20x8 | 8,05 | 8,35 | 5 | 41,73 | 0,67 |
| K-19 | 20x8 | 9,03 | 9,33 | 3 | 28,00 | 0,45 |
| K-20 | 20x8 | 6,29 | 6,59 | 1 | 6,59 | 0,11 |
| K-21 | 20x8 | 5,88 | 6,18 | 1 | 6,18 | 0,10 |
| K-22 | 20x8 | 4,80 | 5,10 | 1 | 5,10 | 0,08 |
| K-23 | 20x8 | 3,73 | 4,03 | 1 | 4,03 | 0,06 |
| K-24 | 20x8 | 2,66 | 2,96 | 1 | 2,96 | 0,05 |
| K-25 | 20x8 | 1,90 | 2,20 | 1 | 2,20 | 0,04 |
| K-26 | 20x8 | 2,97 | 3,27 | 1 | 3,27 | 0,05 |
| K-27 | 20x8 | 4,04 | 4,34 | 1 | 4,34 | 0,07 |
| K-28 | 20x8 | 5,05 | 5,35 | 1 | 5,35 | 0,09 |
| K-29 | 20x8 | 6,13 | 6,43 | 1 | 6,43 | 0,10 |
| K-30 | 20x8 | 7,20 | 7,50 | 1 | 7,50 | 0,12 |
| K-31 | 20x8 | 8,05 | 8,35 | 16 | 133,52 | 2,14 |
| K-32 | 20x8 | 6,00 | 6,30 | 2 | 12,59 | 0,20 |
| K-33 | 20x8 | 6,14 | 6,44 | 1 | 6,44 | 0,10 |
| K-34 | 20x8 | 6,08 | 6,38 | 1 | 6,38 | 0,10 |
| K-35 | 20x8 | 7,54 | 7,84 | 1 | 7,84 | 0,13 |
| K-36 | 20x8 | 6,64 | 6,94 | 1 | 6,94 | 0,11 |
| K-37 | 20x8 | 5,72 | 6,02 | 1 | 6,02 | 0,10 |
| K-38 | 20x8 | 4,85 | 5,15 | 1 | 5,15 | 0,08 |
| K-39 | 20x8 | 4,03 | 4,33 | 1 | 4,33 | 0,07 |
| K-40 | 20x8 | 3,11 | 3,41 | 1 | 3,41 | 0,05 |
| K-41 | 20x8 | 2,21 | 2,51 | 1 | 2,51 | 0,04 |
| K-42 | 20x8 | 2,28 | 2,58 | 1 | 2,58 | 0,04 |
| K-43 | 20x8 | 3,54 | 3,84 | 1 | 3,84 | 0,06 |
| K-44 | 20x8 | 4,80 | 5,10 | 1 | 5,10 | 0,08 |
| K-45 | 20x8 | 5,59 | 5,89 | 1 | 5,89 | 0,09 |
| K-46 | 20x8 | 7,04 | 7,34 | 1 | 7,34 | 0,12 |
| K-47 | 20x8 | 8,31 | 8,61 | 1 | 8,61 | 0,14 |
| K-48 | 20x8 | 9,46 | 9,76 | 25 | 244,09 | 3,91 |
| K-49 | 20x8 | 8,05 | 8,35 | 1 | 8,35 | 0,13 |
| K-50 | 20x8 | 6,04 | 6,34 | 2 | 12,69 | 0,20 |
| K-51 | 20x8 | 4,95 | 5,25 | 2 | 10,49 | 0,17 |
| K-52 | 20x8 | 3,84 | 4,14 | 2 | 8,28 | 0,13 |
| K-53 | 20x8 | 2,74 | 3,04 | 2 | 6,08 | 0,10 |
| K-54 | 20x8 | 1,64 | 1,94 | 2 | 3,89 | 0,06 |
| K-55 | 20x8 | 0,67 | 0,97 | 3 | 2,90 | 0,05 |
| Krokiew koszowa |  |  |  |  |  |  |
| Kk-1 | 20x16 | 8,08 | 8,38 | 1 | 8,38 | 0,27 |
| Kk-2 | 20x16 | 8,08 | 8,38 | 1 | 8,38 | 0,27 |
| Kk-3 | 20x16 | 8,83 | 9,13 | 1 | 9,13 | 0,29 |
| Kk-4 | 20x16 | 9,00 | 9,30 | 1 | 9,30 | 0,30 |
| Płatew |  |  |  |  |  |  |
| P-1 | 12x12 | 20,30 | 20,60 | 1 | 20,6 | 0,30 |
| P-2 | 12x12 | 17,64 | 17,94 | 1 | 17,94 | 0,26 |
| P-3 | 12x12 | 20,94 | 21,24 | 1 | 21,24 | 0,31 |
| P-4 | 12x12 | 20,94 | 21,24 | 1 | 21,24 | 0,31 |
| P-5 | 12x12 | 14,92 | 15,22 | 1 | 15,22 | 0,22 |
| P-6 | 12x12 | 14,65 | 14,95 | 1 | 14,95 | 0,22 |
| P-7 | 12x12 | 18,05 | 18,35 | 1 | 18,35 | 0,26 |
| Wymian |  |  |  |  |  |  |
| W-1 | 20x8 | 1,52 | 1,82 | 8 | 14,56 | 0,23 |
| W-2 | 20x8 | 1,40 | 1,70 | 4 | 6,8 | 0,11 |
| W-3 | 20x8 | 1,49 | 1,79 | 2 | 3,58 | 0,06 |
| W-4 | 20x8 | 1,79 | 2,09 | 2 | 4,18 | 0,07 |
| Murłata |  |  |  |  |  |  |
| M1 | 12x12 | 19,37 | 19,67 | 1 | 19,67 | 0,28 |
| M2 | 12x12 | 12,10 | 12,40 | 1 | 12,4 | 0,18 |
| M3 | 12x12 | 12,73 | 13,03 | 1 | 13,03 | 0,19 |
| M4 | 12x12 | 7,45 | 7,75 | 1 | 7,75 | 0,11 |
| M5 | 12x12 | 7,55 | 7,85 | 1 | 7,85 | 0,11 |
| M6 | 12x12 | 11,15 | 11,45 | 1 | 11,45 | 0,16 |
| M7 | 12x12 | 10,94 | 11,24 | 1 | 11,24 | 0,16 |
| M8 | 12x12 | 11,10 | 11,40 | 1 | 11,4 | 0,16 |
| M9 | 12x12 | 11,18 | 11,48 | 1 | 11,48 | 0,17 |
| M10 | 12x12 | 2,16 | 2,46 | 1 | 2,46 | 0,04 |
| M11 | 12x12 | 3,85 | 4,15 | 1 | 4,15 | 0,06 |
| M12 | 12x12 | 3,20 | 3,50 | 1 | 3,5 | 0,05 |
| Deski okapowe (dł. całkowita) |  |  |  |  |  |  |
| Do | 30x2,5 | 146,95 | 161,65 | 1 | 161,645 | 0,97 |
| Słup |  |  |  |  |  |  |
| Sd-1 | 12x12 | 2 | 2,30 | 1 | 2,3 | 0,03 |
| Sd-2 | 12x12 | 1,46 | 1,76 | 9 | 15,84 | 0,23 |
| Belki |  |  |  |  |  |  |
| Bd-1 | 20x8 | 3,61 | 3,91 | 6 | 23,46 | 0,38 |
| Bd-2 | 20x8 | 1,75 | 2,05 | 1 | 2,05 | 0,03 |
| Bd-3 | 20x8 | 0,75 | 1,05 | 1 | 1,05 | 0,02 |
| Bd-4 | 20x8 | 1,34 | 1,64 | 2 | 3,28 | 0,05 |
| RAZEM DREWNA [m3] |  |  |  |  |  | 23,17 |
| Łaty |  |  |  |  |  |  |
| Ł | 4x6 |  |  |  | 3324 | 7,98 |
| Kontrłaty |  |  |  |  |  |  |
| KŁ | 2,5x5 |  |  |  | 1122,56 | 1,40 |
| Deskowanie stropu rewizyjnego |  |  |  |  |  |  |
| Ds. | 25x3,2 |  |  |  | 15,88 | 0,51 |
|  |  |  |  |  | m2 | m3 |